Практическая  работа №5

Тема: «Определение электрических величин с помощью различных комбинированных приборов»

- Цель работы:

Научиться измерять ток, напряжение, сопротивление, емкость конденсаторов, параметры транзисторов с помощью мультиметра.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Мультиметры MY-63, Ц4324, набор конденсаторов, катушки электрических аппаратов, набор транзисторов, источники электрической энергии 220В, 36В, 9В, 1,5В.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по работе со средствами измерения.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Установка приборов на требуемое измерение

- Определение напряжения, сопротивления, силы тока, ёмкости конденсаторов, годности транзисторов

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Ознакомиться с аппаратурой и приборами, необходимыми для

выполнения работы и записать их основные технические данные

- Установить прибор на требуемое измерение

- Снять показания

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Мультиме́тр (от англ. multimeter, те́стер — от англ. test — испытание, аво́метр — от АмперВольтОмМетр) — комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры.

Мультиметр может быть как лёгким переносным устройством, используемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным стационарным прибором со множеством возможностей.

## Цифровые мультиметры

Наиболее простые цифровые мультиметры имеют разрядность 2,5 цифровых разряда (точность обычно около 10 %). Наиболее распространены приборы с разрядностью 3,5 (точность обычно около 1,0 %). Выпускаются также чуть более дорогие приборы с разрядностью 4,5 (точность обычно около 0,1 %) и существенно более дорогие приборы с разрядностью 5 и выше. Точность последних сильно зависит от диапазона измерения и вида измеряемой величины, поэтому оговаривается отдельно для каждого поддиапазона. В общем случае точность таких приборов может превышать 0,01 %, несмотря на портативное исполнение.

Разрядность цифрового измерительного прибора, например, «3,5» означает, что дисплей прибора показывает 3 полноценных разряда, с диапазоном от 0 до 9, и 1 разряд — с ограниченным диапазоном. Так, прибор типа «3,5 разряда» может, например, давать показания в пределах от 0,000 до 1,999, при выходе измеряемой величины за эти пределы требуется переключение на другой диапазон (ручное или автоматическое).

Типичная погрешность цифровых мультиметров при измерении сопротивлений, постоянного напряжения и тока менее ±(0,2 % +1 единица младшего разряда). При измерении переменного напряжения и тока в диапазоне частот 20 Гц…5 кГц погрешность измерения ±(0,3 %+1 единица младшего разряда). В диапазоне высоких частот до 20 кГц при измерении в диапазоне от 0,1 предела измерения и выше погрешность намного возрастает, до 2,5 % от измеряемой величины, на частоте 50 кГц уже 10 %. С повышением частоты повышается погрешность измерения.

Количество разрядов не определяет точность прибора. Точность измерений зависит от точности АЦП, от точности, термо- и временной стабильности применённых радиоэлементов, от качества защиты от внешних наводок, от качества проведённой калибровки.

Типичные диапазоны измерений, например для распространённого мультиметра M832:

- постоянное напряжение: 0..200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В

- переменное напряжение: 0..200 В, 750 В

- постоянный ток: 0..2 мА, 20 мА, 200 мА, 10 А (обычно через отдельный вход)

- переменный ток: нет

- сопротивления: 0..200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм.

## Аналоговые мультиметры

Аналоговый мультиметр состоит из стрелочного магнитоэлектрического измерительного прибора, набора добавочных резисторов для измерения напряжения и набора шунтов для измерения тока. Измерение сопротивления производится с использованием встроенного или от внешнего источника.

Советские аналоговые мультиметры чаще всего производились под шифром, начинающимся с буквы Ц, из-за чего широко распространилось их неофициальное название «цэшка».

Отсчет производится непосредственно по шкале. Погрешность измерения составляет:

- ±3 % от номинального значения шкал постоянного тока

- ±5 % от максимального значения шкал переменного тока

- ±10 % от величины измеряемого сопротивления.

## Основные режимы измерений

- ACV (англ. alternating current voltage — напряжение переменного тока) — измерение переменного напряжения.

- DCV (англ. direct current voltage — напряжение постоянного тока) — измерение постоянного напряжения.

- DCA (англ. direct current amperage — сила тока постоянного тока) — измерение постоянного тока.

- Ω — измерение электрического сопротивления.

## Дополнительные функции

В некоторых мультиметрах доступны также функции:

- Прозво́нка — измерение электрического сопротивления со звуковой (иногда и световой) сигнализацией низкого сопротивления цепи (обычно менее 50 Ом).

- Генерация тестового сигнала простейшей формы (гармонической или импульсной) — как своеобразный вариант прозвонки.

- Тест диодов — проверка целостности полупроводниковых диодов и нахождение их «прямого напряжения».

- Тест транзисторов — проверка полупроводниковых транзисторов и, как правило, нахождение их h21э (например, тестеры ТЛ-4М, Ц-4341).

- Измерение электрической ёмкости (Ц-4341).

- Измерение индуктивности (редко).

- Измерение температуры, с применением внешнего датчика (как правило, термопара К-типа).

- Измерение частоты гармонического сигнала.

- Измерение большого сопротивления (обычно до сотен МОм; требуется дополнительное питание)

- Измерение большой силы тока (с использованием подключаемых/встроенных токовых клещей)

И служебные:

- Автоотключение питания

- Подсветка дисплея

- Фиксирование результатов измерений (отображаемое значение и/или максимальное)

- Автоматическое определение пределов

- Индикация разряда батарейки

- Индикация перегрузки

- Режим относительных измерений

- Запись и хранение результатов измерений

- Электрические измерения мультиметром.

- Чаще всего, электрикам приходится измерять сопротивление, определять наличие или отсутствие электрической цепи. Щупы подключаются к разъемам 1 (общий) и 2. Переключатель режимов измерения должен находиться на режиме «омметр».

Если при измерении сопротивления цепи на табло прибора выводится цифра 1, то измеряемое сопротивление превышает установленный предел измерения, его следует увеличить. В случае, если выбран максимальный предел измерения, а результат тот - же, измеряемая цепь явно находится в обрыве.

- При измерении сопротивления мультиметром, для большей точности учтите сопротивление проводов щупов, замкнув их друг на друге и запомнив выведенное на табло значение сопротивления, которое нужно будет вычесть из получившегося конечного результата измерения.

- Подобным образом измеряется напряжение: щупы мультиметра также подключаются к разъемам 1 и 2, только, выбирая режим «вольтметр» нужно выбрать род напряжения – переменный V~ или постоянный V-. Зная предположительно значение измеряемого напряжения выберите ближайшее большее ближнее значение предела измерения. Например, при измерении напряжения в сети 220 в. – это предел измерения  ~750 в.

- Измеряя силу тока, щупы подключаются к разъемам 1 и 3. Измеряя ток, следует помнить, что мультиметр должен быть подключен последовательно (в разрыв) в измеряемую цепь, а не параллельно – как  при измерении сопротивления или напряжения!

- Это основные и наиболее часто измеряемые параметры, данным прибором можно пользоваться в радиотехнике – проверять годность диодов или транзисторов различной проводимости (p-n-p или n-p-n).

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, параметры электроизмерительных приборов и оборудования

- Результаты выполненных измерений  и вычислений в форме таблицы

| Оборудование | Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение |  | сила тока |  | сопротивление |  | ёмкость |  |
|  | MY-63 | Ц4324 | MY-63 | Ц4324 | MY-63 | Ц4324 | MY-63 | Ц4324 |
| Ц4324 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Выводы

- Контрольные вопросы

- Каково назначение мультиметра?

- Как классифицируются мультиметры?

- Что означает выведенная на табло 1 при измерении сопротивления?

- От чего зависит точность измерения?

- Список использованной литературы

Бутырский В. И. Наладка электрооборудования.- М.: ИнФолио, 2010.-368с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2003.-462с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.- М.:Академия, 2000.-432с.

Солдаткин В. В., Дурницын Ю. В. Наладка электроустановок.- М.: Высшая школа, 1990.-96с.

Прошин В. М. Электротехника.-М.:Академия, 2010.-288с.