Практическая  работа №7

Тема: «Электрические измерения неэлектрических величин»

- Цель работы: научиться электрическими методами измерять неэлектрические величины (температуру); определить преимущества и недостатки этих методов.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Термометр ртутный на 20-120о С-2шт., термометр сопротивлений медный ЭТМ-XII, термопара хромель-копелеваяТХК-067, мост универсальный УМВ, гальванометр, провода соединительные многожильные площадью сечения 2,5мм2, аккумуляторная батарея

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Сборка схем

- Измерение и расчёт температуры различными методами

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Ознакомиться с аппаратурой и приборами, необходимыми для

выполнения работы и записать их основные технические данные

- Собрать схему измерения температуры

- Измерить активное сопротивление электрического термометра при двух различных температурах, контролируемых стеклянными термометрами, записать результаты измерений в таблицу.

- Измерить температуру холодного и горячего спаев термопары и ее эдс и записать результаты испытаний

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Термометры электрического сопротивления.

Металлические проводники электрического тока при нагревании увеличивают свое электрическое сопротивление. Между сопротивлением и температурой проводника при изменении его температуры в пределах от 0 до 2000С существует следующая зависимость

rг =rх(1+αТ),

где Т- разность температуры нагретого и холодного термометров, 0С

rг  и rх – соответственно активные электрические сопротивления металлического термометра сопротивления в нагретом и холодном состояниях при температурах Тг и Тх, Ом

α – температурный коэффициент увеличения сопротивления проводника при повышении его температуры на 1К.

Таким образом, если известны сопротивления термометра в холодном и нагретом состояниях, можно вычислить температуру нагретого проводника. В этом случае предполагают, что проводник имеет ту же температуру, что и среда, в которую помещен термометр сопротивления и вычисляют её по формуле

Тг =Тх +Т,

где   Т=rг -rxrxα =1α (rгrх -1).

В качестве чувствительных элементов в термометрах сопротивления применяют чистые металлы – платину и медь. Платиновые термометры сопротивления ЭТП-I, ЭТП-III, ЭТП-ХХI предназначены для измерения температур от 270 до 800К (0 ±5000С), а медные ЭТМ-Х, ЭТМ-ХI, ЭТМ-010 – от 220 до 425К (от -50 до +1500С).

Термопары. При использовании для измерения температуры термопар  нужно учитывать, что их эдс зависит от разности температур холодного и нагретого спаев и материалов, из которых изготовлена термопара.

Т1 – горячий спай, Т2 – холодный спай.

Промышленность выпускает термопары разных типов: для измерения температур до 2000К. ТПП – II, ТПП – IV.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, параметры измерительных приборов и оборудования

- Схема измерения температуры термометром сопротивления

- Таблица 1 с результатами измерений и вычислений

| № опыта | Измерено |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тх, 0С | Тг, 0С | rх, Ом | Т = Тг – Тх, 0С | rг, Ом | Т=1α(rгrх-1), 0С |

- Схема измерения температуры с помощью термопары

- Таблица 2 с результатами измерений и вычислений

| Тип термопары | Измерено |  |  | Вычислено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тх, 0С | Е, В | Тг , 0С | Т = Тг – Тх, 0С |

- Выводы  о преимуществах и недостатках электрических методов измерения температуры.

- Контрольные вопросы

- Из каких материалов изготовляют термометры электрического сопротивления  и какова величина их сопротивления при температуре 273 К (20 0 С)?

- В каких случаях применяют медные и платиновые термометры сопротивления?

- Каковы преимущества термометров электрического сопротивления?

- Как устроена термопара, из каких материалов ее изготовляют и какие температуры ею измеряют?

- Список использованной литературы

Бутырский В. И. Наладка электрооборудования.- М.: ИнФолио, 2010.-368с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2003.-462с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.- М.:Академия, 2000.-432с.

Солдаткин В. В., Дурницын Ю. В. Наладка электроустановок.- М.: Высшая школа, 1990.-96с.

Прошин В. М. Электротехника.-М.:Академия, 2010.-288с.