Лабораторная работа №8

Тема: «Прокладка провода в кабель-канале»

- Цель работы:

Разработать технологический процесс прокладки  провода  в кабель-канале и   выполнить прокладку провода в кабель-канале.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Провод ПВ-1*1,5, монтерский нож, ножницы, кабель-канал, шуруповерт, метизы

- Методические указания.

Лабораторная работа направлена на получение умений и навыков по разработке технологического процесса на электромонтажные работы и  выполнения таких видов  работ как прокладка проводов и кабелей.

Требования к результатам выполнения лабораторной работы:

- Наличие разработанного технологического процесса.

- Выполнение прокладки провода в кабель-канале.

- Наличие выводов о причинах допущенных дефектов и предложенных мер по устранению дефектов.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Составить технологический процесс на выполнение прокладки провода в кабель-канале

- Выполнить прокладку провода в кабель-канале

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Когда стоит задача проложить электропроводку быстро, недорого и относительно эстетично, но при этом отделка помещения уже сделана, то часто он применяет способ прокладки провода в кабель-канале (он же электротехничекий короб). С одной стороны, сохраняются все преимущества открытой проводки, с другой стороны, она более безопасна и изящна. Кроме того, в кабель-канал вместе с электропроводкой можно уложить телевизионный кабель, телефонный провод и т.д.

В каких случаях имеет смысл прокладывать электропроводку в кабель-канале. Во -первых, это прокладка в технических помещениях, в коридорах подъездов и местах общего пользования, в офисах, там где важнее дешевизна чем внешний вид. Во -вторых, там, где скрытую проводку сделать невозможно: в некоторых случаях при отделке деревом, также там, где уже сделана отделка. А также в случаях, когда нужно добавить одну-две розетки, а ремонт делать не планируется. Для прокладки компьютерных сетей, пожарной и охранной сигнализации такой способ является стандартным.

Кабель-каналы выпускаются в виде полых коробов различного сечения длиной 1,5-2м и в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля.

Цвет кабель-канала, как правило, белый. Но может быть и масса вариантов под дерево, причем различных оттенков. Варианты бывают как однотонные от желтого до темно коричневого, так и с рисунком «под дерево». Белый цвет кабель -канала хорошо подойдет для офисов и мест общего пользования, коричневый применяется на деревянных стенах, или вдоль коричневого плинтуса. Если постараться, то цвет «под дерево» можно подобрать достаточно точно.

Порядок монтажа проводки в кабель-канале

Кабель-канал производится кусками по 2 метра. Для начала снимают с короба крышку, при необходимости укорачивают короб и делают вырезы. При установке на кирпичную стену крепят перфоратором, бур берут на 6мм, дюбель–гвозди, как правило, 6х40мм. Короб прикладывается в необходимое место на стене. Отверстие в стене сверлится прямо сквозь дно канала. В полученное отверстие вставляется и закручивается дюбель-гвоздь. На 2х метровый кусок короба нужно 4-5 дюбель - гвоздей. При креплении на деревянную стену используют саморезы с плоской шляпкой (т.н. полусфера) и шуруповерт. После того, как закрепили кабель- канал прокладывают провода. Если проводов много, то имеет смысл установить на короб в некоторых местах временный крепеж - небольшие (по 10-20 см) куски крышки, с интервалом 1-2 м. Для этого обычно используются остатки или обрезки крышки. Это не даст кабелю преждевременно выпасть из незакрытого короба. После того, как все кабели уложены, временные крышки убираются и ставятся постоянные. При необходимости в них также делаются надрезы и вырезы. Надрезы удобнее всего делать с помощью ножниц по металлу, если использовать при работе кусачки, то высока вероятность того, что кабель - канал может треснуть.

При большом количестве поворотов и углов в помещении, а так же при неровных стенах – укладка кабель – канала может стать очень трудоемким и сложным процессом. Это связано с тем, что уложить ровный кабель – канал на кривую стену практически невозможно. На практике, конечно, это осуществимо, но результаты будут не самыми оптимистическими, поэтому стены для укладки кабель канала должны быть ровными.

Результат прокладки провода в кабель-канале выглядит более аккуратно и эстетично, по сравнению с открытым методом укладки.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Разработанный технологический процесс на  прокладку провода в кабель-канале

| Операция | Материалы, инструменты, приспособления | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  дефектов указать причины допущенных дефектов и меры по устранению дефектов).

- Контрольные вопросы

- Где применяют прокладку провода (кабеля) в кабель-канале?

- Когда выполняют прокладку провода в кабель – канале?

- Как крепят кабель –канал к кирпичному основанию? деревянному основанию?

- Как выполняется прокладка провода в кабель-канале ?

- Список использованной литературы

- Нестеренко В. Н., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ.- М.: Академия, 2005г.-592с.

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.