Мультиме́тр (от англ. multimeter, те́стер — от англ. test — испытание, аво́метр — от АмперВольтОмМетр) — комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры.

Мультиметр может быть как лёгким переносным устройством, используемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным стационарным прибором со множеством возможностей.

## Содержание - 1 Цифровые мультиметры - 2 Аналоговые мультиметры - 3 Основные режимы измерений - 4 Дополнительные функции - 5 Примечания - 6 Литература - 7 Ссылки

## Цифровые мультиметры

Наиболее простые цифровые мультиметры имеют разрядность 2,5 цифровых разряда (точность обычно около 10 %). Наиболее распространены приборы с разрядностью 3,5 (точность обычно около 1,0 %). Выпускаются также чуть более дорогие приборы с разрядностью 4,5 (точность обычно около 0,1 %) и существенно более дорогие приборы с разрядностью 5 и выше. Точность последних сильно зависит от диапазона измерения и вида измеряемой величины, поэтому оговаривается отдельно для каждого поддиапазона. В общем случае точность таких приборов может превышать 0,01 %, несмотря на портативное исполнение.

Разрядность цифрового измерительного прибора, например, «3,5» означает, что дисплей прибора показывает 3 полноценных разряда, с диапазоном от 0 до 9, и 1 разряд — с ограниченным диапазоном. Так, прибор типа «3,5 разряда» может, например, давать показания в пределах от 0,000 до 1,999, при выходе измеряемой величины за эти пределы требуется переключение на другой диапазон (ручное или автоматическое).

Типичная погрешность цифровых мультиметров при измерении сопротивлений, постоянного напряжения и тока менее ±(0,2 % +1 единица младшего разряда). При измерении переменного напряжения и тока в диапазоне частот 20 Гц…5 кГц погрешность измерения ±(0,3 %+1 единица младшего разряда). В диапазоне высоких частот до 20 кГц при измерении в диапазоне от 0,1 предела измерения и выше погрешность намного возрастает, до 2,5 % от измеряемой величины, на частоте 50 кГц уже 10 %. С повышением частоты повышается погрешность измерения.

Входное сопротивление цифрового вольтметра до 11 МОм, емкость — 100 пФ, падение напряжения при измерении тока не более 0,2 В. Питание обычно осуществляется от батареи напряжением 9В, потребляемый ток не превышает 2 мА, при измерении постоянных напряжений и токов и 7 мА при измерении сопротивлений и переменных напряжений и токов. Мультиметр обычно работоспособен при разряде батареи до напряжения 7,5 В[1].

Количество разрядов не определяет точность прибора. Точность измерений зависит от точности АЦП, от точности, термо- и временной стабильности применённых радиоэлементов, от качества защиты от внешних наводок, от качества проведённой калибровки.

Типичные диапазоны измерений, например для распространённого мультиметра M832:

- постоянное напряжение: 0..200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В

- переменное напряжение: 0..200 В, 750 В

- постоянный ток: 0..2 мА, 20 мА, 200 мА, 10 А (обычно через отдельный вход)

- переменный ток: нет

- сопротивления: 0..200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм.

## Аналоговые мультиметры

Аналоговый мультиметр состоит из стрелочного магнитоэлектрического измерительного прибора, набора добавочных резисторов для измерения напряжения и набора шунтов для измерения тока. Измерение сопротивления производится с использованием встроенного или от внешнего источника.

Советские аналоговые мультиметры чаще всего производились под шифром, начинающимся с буквы Ц, из-за чего широко распространилось их неофициальное название «цэшка».

Одним из первых измерительных приборов такого рода был тестер ТТ-1, комбинированный измерительный прибор — один из первых, и первый массово изготовленный промышленностью СССР, портативных измерительных приборов. Прибор ТТ-1 имел огромную значимость для народного хозяйства СССР по причине того что это первый массовый прибор для настройки электрооборудования выпущенный в массовом количестве, в послевоенные годы, в количестве сотен тысяч штук. Например, максимальный пиковый объём выпуска рыбинским приборостроительным заводом до 8000 данных приборов в месяц. Прибор изначально предназначался для армии, однако простая, надежная и удобная конструкция обеспечили популярность прибора во всех сферах народного хозяйства. Даже в настоящее время, несмотря на появление новой элементной базы, концепции измерительных приборов такого класса принципиально не изменились (диапазоны, методы измерения величин, способы переключения электрических цепей, способ работы), что свидетельствует о тщательно продуманной конструкции прибора ТТ-1.

Прибор ТТ-1 стал одним из первых переносных тестеров распространенных в СССР, успех прибора определил делнейшее направление приборов данного типа. На основе тестера ТТ-1 были созданы десятки подобных приборов, и получившие распространение, например в учебных заведениях СССР. Приборы созданные на основе ТТ-1 это, например, ТТ-2, «Школьный», АВО-63 и многие другие.

В последующих приборах устранили недостатки прибора ТТ-1, повысили удобство и надежность работы, в более новых приборах данного класса, таких как: ТТ-2, ТТ-3 и ТЛ-4, «Школьный», ТЛ-4М, Ц20, Ц52, Ц57, Ц434, Ц435, Ц4311, Ц4313, Ц4324, Ц4328, Ц4341, Ц43101, Ц4352, Ф4313, АВО-5, АВО-5М1, АВО-63.

Модернизация касалась например материала и формы корпуса, металл, или более легкий карболит. Факта наличия или отсутствие переключателя рода измерения (разработчик повышая надежность работы, жертвует усложнением коммутации при переходе с одного режима измерения на другой режим). Выбор типа переключателя, например, ламельно-контроллерного типа вместо галетного (который в ТТ-1 был слабым местом). В последующих приборах отказались от купроксного выпрямитея в пользу германиевых диодов типа Д2Б. Расширили пределы измерения напряжения до 1000 В, добавляли нижний предел от 0-2 В, 0-0,2 мА с целью повышения точности измерения.

Технические характеристики, возможности измерения первых аналоговых приборов, выпускаемых серийно в 1952 году были скромными, для сравнения приведем параметры тестера ТТ-1:

- Постоянное напряжение, переменное напряжение в следующих диапазонах: от 0,2В (одно деление шкалы) до 0-10; 0-50; 0-200; 0-1000 В.

- Постоянный ток в диапазонах: от 4 мкА (одно деление шкалы) до 0-0.2; 0-1; 0-5; 0-20; 0-100 и 0-500 мА.

- сопротивления: в пределах от 1 Ома до 2 МОм.[2]

При этом сопротивление прибора при измерении постоянного напряжения 5 кОм/вольт максимального значения выбранного диапазона, для переменного напряжения 3,3 кОм/вольт.

Отсчет производится непосредственно по шкале. Погрешность измерения составляет:

- ±3 % от номинального значения шкал постоянного тока

- ±5 % от максимального значения шкал переменного тока

- ±10 % от величины измеряемого сопротивления.

## Основные режимы измерений

- ACV (англ. alternating current voltage — напряжение переменного тока) — измерение переменного напряжения.

- DCV (англ. direct current voltage — напряжение постоянного тока) — измерение постоянного напряжения.

- DCA (англ. direct current amperage — сила тока постоянного тока) — измерение постоянного тока.

- Ω — измерение электрического сопротивления.

## Дополнительные функции

В некоторых мультиметрах доступны также функции:

- Прозво́нка — измерение электрического сопротивления со звуковой (иногда и световой) сигнализацией низкого сопротивления цепи (обычно менее 50 Ом).

- Генерация тестового сигнала простейшей формы (гармонической или импульсной) — как своеобразный вариант прозвонки.

- Тест диодов — проверка целостности полупроводниковых диодов и нахождение их «прямого напряжения».

- Тест транзисторов — проверка полупроводниковых транзисторов и, как правило, нахождение их h21э (например, тестеры ТЛ-4М, Ц-4341).

- Измерение электрической ёмкости (Ц-4341).

- Измерение индуктивности (редко).

- Измерение температуры, с применением внешнего датчика (как правило, термопара К-типа).

- Измерение частоты гармонического сигнала.

- Измерение большого сопротивления (обычно до сотен МОм; требуется дополнительное питание)

- Измерение большой силы тока (с использованием подключаемых/встроенных токовых клещей)

И служебные:

- Автоотключение питания

- Подсветка дисплея

- Фиксирование результатов измерений (отображаемое значение и/или максимальное)

- Автоматическое определение пределов

- Индикация разряда батарейки

- Индикация перегрузки

- Режим относительных измерений

- Запись и хранение результатов измерений

- Электрические измерения мультиметром.

- Чаще всего, электрикам приходится измерять сопротивление, определять наличие или отсутствие электрической цепи. Щупы подключаются к разъемам 1 (общий) и 2. Переключатель режимов измерения должен находиться на режиме «омметр».

- Если при измерении сопротивления цепи на табло прибора выводится цифра 1, то измеряемое сопротивление превышает установленный предел измерения, его следует увеличить. В случае, если выбран максимальный предел измерения, а результат тот-же, измеряемая цепь явно находится в обрыве.

- При измерении сопротивления недорогим китайским мультиметром, для большей точности учтите сопротивление проводов щупов, замкнув их друг на друге и запомнив выведенное на табло значение сопротивления, которое нужно будет вычесть из получившегося конечного результата измерения.

- Обратная сторона дешевизны китайских мультиметров – постоянно меняющиеся, «прыгающие» значения измеряемых параметров. Для точных измерений (напр. при «прозвонке» обмотки электродвигателя, когда надо узнать её точное сопротивление) лучше воспользоваться более качественным и точным прибором. Дешевый тестер подойдет лишь для простой прозвонки цепи.

- Подобным образом измеряется напряжение: Щупы мультиметра также подключаются к разъемам 1 и 2, только, выбирая режим «вольтметр» нужно выбрать род напряжения – переменный V~ или постоянный V-. Зная предположительно значение измеряемого напряжения выберите ближайшее большее ближнее значение предела измерения. Например, при измерении напряжения в сети 220 в. – это предел измерения  ~750 в.

- Измеряя силу тока, щупы подключаются к разъемам 1 и 3. Дешевые мультиметры, как правило имеют небольшие пределы измерения по току, никогда на превышайте их! Измеряя ток, следует помнить, что мультиметр должен быть подключен последовательно (в разрыв) в измеряемую цепь, а не параллельно – как  при измерении сопротивления или напряжения!

- Это основные и наиболее часто измеряемые параметры, данным прибором можно пользоваться в радиотехнике – проверять годность диодов или транзисторов различной проводимости (p-n-p или n-p-n).

- Цель работы - изучение основных свойств, законов и режимов работы линейных электрических цепей синусоидального тока. Экспериментальное определение значений параметров элементов, входящих в исследуемую цепь, изучение их влияния на режим ее работы; экспериментальное исследование режимов резонанса напряжений и токов; изучение электроизмерительных приборов электромагнитной и электродинамической систем.

- 1.                        Основные теоретические сведения.

- 1. Синусоидальное напряжение и ток, их действующие значение и

- представление векторами.

- Рассмотрим некоторый потребитель электроэнергии (рис.  1а), содержащий в общем случае резистор с сопротивлением R,  катушку с индуктивностью  L и конденсатор с емкостью C , который питается от источника синусоидального напряжения  u(t).

- Если потребитель является линейным, т.е. параметры его элементов R, L и С не зависят от протекающих через них токов, то ток i(t) потребляемый им от источника синусоидального напряжения, также синусоидален. В общем случае u(t) и i(t) могут не совпадать по фазе (рис. 1б), т.е. быть сдвинуты относительно друг  друга на некоторый фазовый угол φ:

- (1)

- (2)

- где Im и Um – максимальные (т.е. амплитудные) значения токе и напряжения соответственно: ω = 2πf - круговая частота колебаний, с-1      (здесь f = 1/T  - частота синусоидальных напряжений и тона, стандартное значение которой равно 50 Гц;  Т   - период  колебаний,  стандартное значение которого равно 1/50=0,02 с);           φ - начальная фаза, напряжения   u(t) , рад (или фазовый угол).

- Для облегчения расчетов и анализа работы цепей синусоидально меняющиеся токи и напряжения представляют вращающимися (с круговой частотой ω  векторами T и  U (рис. 1в), проекции которых на вертикальную ось определяются уравнениями (1) и (2). В электротехнике принято длину этих векторов (т.е. их модули) в - выбранном масштабе считать равной действующему значению  I и U соответствующих синусоидальных токов и напряжений:

- Понятие действующих значений весьма важно в электротехнике, так как все электроизмерительные приборы, предназначенные для измерения синусоидальных токов и напряжений, показывают именно их действующие значения. Поэтому и соответствующие расчеты проводят для действующих  значений и,  говоря о значениях силы тока и напряжения, имеют в виду также их  действующие значения.

- Пример. Пусть потребитель (см. рис.  1а), подключенный к стандартной сети с напряжением 220 В и  частотой 50 Гц,  потребляет ток в 1А. Именно указанные значения напряжения и силы тока (т.е. 220 В и 1 А) отображаются на включенных в цепь вольтметре и амперметре и являются действующими значениями входного напряжения u(t) и потребляемого тока i(t). При этом их мгновенные значения будут соответственно равны.

- Амплитудные значения составят Um ≈ 311В; Im ≈ 1,41A

- 1.2.  Последовательная R-L-C—цепь. Закон Ома для цепи синусоидального тока. Активные, реактивные и полные сопротивления и мощности.

- Рассмотрим цепь (рис. 2), содержащую последовательно  включенные линейные индуктивность L, резистор R  и конденсатор С, питаемую от источника синусоидального напряжения   u(t)=Umsin(ωt+φ).

- Мгновенное значение входного напряжения  u(t)   равно сумме мгновенных значений напряжений на отдельных элементах схемы.

- или

- (3)

- В уравнении (3)

- откуда

- - индуктивное сопротивление, Ом.

- откуда

- - активное сопротивление, Ом.

- откуда

- - емкостное сопротивление, Ом.

- В электротехнике приняты следующие обозначения реактивных (т.е. индуктивных и емкостных) сопротивлений:

- (4)

- - индуктивное сопротивление

- (5)

- - емкостное сопротивление

- Таким образом, активное,  индуктивное и емкостное сопротивления есть отношении действующих значений напряжений на элементах R, L и C к действующему значению тока в них:

- (6)

- Уравнения (6) представляет собой выражения закона Ома для отдельных участков цепи, содержащих  R-, L-  и   С -элементы. Из уравнении (3) видно следующее:

- Напряжение UR(t) совпадает по фазе с током  i(t);

- Напряжение UL(t) опережает на угол π/2 с током  i(t);

- Напряжение UC(t) отстает на угол π/2 от тока i(t);

- Заменяя эти напряжения соответствующими векторами, можно построить векторные диаграммы для отдельных участков рассматриваемой цепи (рис. 3).

- В цепи (см. рис. 2) можно выделить участки:

- с активно-индуктивной RL -нагрузкой (участок  ad);

- с активyо-емкостной RC-нагрузкой (участок  be).

- В соответствии со вторым законом Кирхгофа вектор напряжения на каждом из этих участков равен сумме напряжений  на составляющих их элементах, т.е.

- На основании этих уравнений можно  построить  векторную диаграмму для участков цепи с RL- нагрузкой и RC- нагрузкой(рис. 4).

- Из этих диаграмм видно следующие:

- на участке c RL- нагрузкой напряжение опережает ток на некоторый угол φRL=acrtg xL/R, определяемый значениями xL и R;

- на участке c RС- нагрузкой напряжение отстает от тока на некоторый угол φRС=-acrtg xС/R, определяемый значениями xС и R;

- Рассмотрев векторные диаграммы (см. рис. 3) для отдельных участков рассматриваемой цепи, построим  векторную диаграмму для всей цепи. Для этого  запишем уравнение второго закона Кирхгофа:

- (7)

- интерпретирующее в векторной форме уравнение (3), записанное для мгновенных значений напряжений UL(t), UR(t), UС(t). Векторная диаграмма,  соответствующая уравнению (7), представлена на рис 5а.

- Она построена в предположении, что xL> xC.  В случае,  если xC> xL    , фазовый угол φ  будет отрицательным (рис. 5б).

- Сравнивая рис. 5а и б, можно заметить, что  несмотря на наличие в рассматриваемой  цепи элементов R, L, C,  ее можно представить либо эквивалентной RL-нагрузкой (при xL> xC ), либо эквивалентной  RC-нагрузкой (при xC > xL ). Фазовый  угол сдвига  напряжения  u(t)  относительно тока  i(t)  будет  соответственно либо больше, либо меньше нуля (см. рис. 5а, б).

- Непосредственно из этих диаграмм следует соотношение для напряжений

- (8)

- или  откуда

- Введем обозначение - полное сопротивление рассматриваемой цепи, Ом. Тогда

- (9)

- Здесь  -  реактивное сопротивление.

- Уравнение (9) является выражением закона Ома для последовательной  R-L-C- цепи. Ему "геометрически" соответствует"треугольник сопротивлений" (рис. 6); при этом на рис. 6а представлен  случай эквивалентной RL-нагрузки, на рис- 6б – случай эквивалентной  RC-нагрузки.

- Непосредственно из геометрии “треугольников” получают следующие соотношения:

- (10)

- Умножив стороны "треугольников сопротивлений" на квадрат действующего значения тока   I , получим "треугольник мощностей" (рис. 7а и б). Им соответствуют следующие важнейшие соотношения

- (11)

- где   P - активная мощность,  выделяемая на резистивном элементе цепи (т.е. активном сопротивлении R), Вт;    Q - реактивная мощность, обусловленная наличием в цепи реактивного сопротивления x = xL - xC, вар. Она может быть положительной {при   xL > xC, т.е.  при индуктивном характере эквивалентного реактивного сопротивления) и отрицательной (при   xC > xL,, т.е. емкостном  характере эквивалентного реактивного сопротивления); QL и QC – индуктивная и емкостная составляющие реактивной мощности, вар; S - полная мощность, потребляемая цепью от источника электроэнергии, ВА;   соs φ – коэффициент мощности, показывающий, какая доля полной мощности используется для совершения полезной работы, т.е. является активной мощностью;   Р = S соs φ.

- 1.3. Резонансные режимы в цепи синусоидального тока

- Рассмотрим цепь (см. рис.  1а), содержащую активное сопротивление и разнохарактерные реактивные элементы   xL и   xC .

- Резонансным режимом в электротехнике называется такой режим работы цепи, при котором входное напряжение u(t) и ток i(t) совпадают по фазе, т,е. (при этом cos φ =1).

- Это возможно только тогда, когда вся цепь, несмотря на наличие в ней реактивных элементов  xL и   xC, имеет активный характер эквивалентной нагрузки Rакт. При этом вся потребляемая мощность S = UI выделяется в активном сопротивлении  Rакт в виде активной мощности P = I2 Rэкв, а реактивная мощность Q равна нулю. Таким образом,

- при резонансе:

- (12)

- Режим резонанса напряжений может возникнуть в цепи, содержащей последовательна включенные конденсатор   С   и катушку индуктивности,  имеющую индуктивное сопротивление  xL  и активное сопротивление обмотки RK (рис. 8а).

- является условием резонанса напряжений, для последовательной   R - L – C -цепи. При этом цепь потребляет от источника только активную мощность, а между индуктивностью и конденсатором  происходит взаимный энергообмен (см. рис. 8а). При выполнении условия (13) полное сопротивление цепи будит минимально возможным:

- (13)

- Тогда цель цепь может быть представлена в виде эквивалентного активного сопротивления Rэкв = RK (рис. 8б). При этом ток будет максимальным: I = U/RK, и потребляемая из сети активная мощность P = I2 RK также будет максимальной. На рис. 8а, г, д представлены векторная диаграмма цепи, а также «треугольники» сопротивлений и мощностей в случае резонанса.

- Из рис.8а  видно, что в случае резонанса напряжений UL и UC равны, но напряжение на зажимах катушки UK =I ZK = √ U2Rk + U2L больше напряжения на конденсаторе UC. Так как индуктивное и емкостное сопротивления могут иметь  сколь угодно большое значение, напряжения на катушке UK и конденсаторе UC при резонансе могут раз превышать напряжение сети.

- Как следует из выражения (13), режим резонанса напряжений может быть получен двумя способами:

- 1. При заданных параметрах L и C частота питающего напряжения должна быть равна резонансной, т.е.

- или                                      (14)

- 2. При заданной частоте питающей сети ω параметры цепи должны удовлетворять условию (13), т.е.

- или                                           (15)

- Режим резонанса токов может возникнуть в цепи, содержащей параллельно включенные ветви с разнохарактерными сопротивлениями XL и XC. Рассмотрим для примера цепь, содержащую катушку индуктивности с параметрами XL и RK  и параллельно подключенный к ней конденсатор емкостью С (рис. 9а).

- В состоянии резонанса , следовательно,

- т.е.

- Таким образом, для того чтобы в данной цепи возник резонансный режим, необходимо следующее соотношение между ее параметрами:

- или                        (16)

- Возникновение резонанса токов мочено полепить векторными диаграммами. В общем случае этой цепи соответствует векторная диаграмма, представленная на рис. 96. Она построена на основании первого а второго законов Кирхгофа: I = IC + IK; U = URk + UL.

Как видно из векторной диаграммы, при произвольном сочетании параметров входные напряжение   V    и ток I   не совпадают по фазе. Однако,  если изменить емкость конденсатора так, чтобы это вызвало увеличение тока конденсатора  IC    до значения IC рез, то входные ток I   и напряжение U совпадут по фазе и в цепи возникнет режим резонанса тиков (рис, 9в). В этом случае, так же как и в случае резонанса напряжений, рассматриваемая цепь может быть представлена эквивалентным активным сопротивлением Rэкв (рис. 9г).

АДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛЕНИЮЮ РАБОТЫ

3.1. Исследование последовательной электрической цепи, содержащей катушку индуктивности и конденсатор

Задание 1. Выяснить, как зависят от емкостного сопротивления конденсатора значения следующих электрических величин цепи (рис. 14):

полное сопротивление цепи z;

ток I;

напряжение на катушке индуктивности UK и на конденсаторе UC;

коэффициент мощности всей цепи cos φ;

активная Р и полная S мощность цепи.

Методические указания

А. Для исследования последовательной цепи, содержащей катушку индуктивности и конденсатор, соберите схему, изображенную на рис. 14, и предъявите ее для проверки преподавателю.

Ваттметр PW1 включите в цепь с использованием одбмотки напряжения на 75 В, токовой – на 5 А. Вычислите цену деления ваттметра.

Напряжение U установите равным 40 В и в дальнейшем поддерживайте неизменным.

Б. Изменяя емкость батареи конденсаторов, установите в цепи режим резонанса напряжений, которому соответствует наибольшее значение тока I. Точность настройки на резонанс проверьте по коэффициенту мощности цепи cos φ.

Выполните соответствующие измерения и их  результаты занесите в строку С = Срез (табл. 1)

Таблица 1

| Значение С, мкФ | Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I,A | UK,B | UC,B | P, Bт | S, B-A | Z, Ом | XC,Ом | cosφ |
| С > Срез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С = Срез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С < Срез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В. Проведите аналогичные измерения для трех состояний в цепи при С > Срез  и трех состояний при С < Срез. Их  результаты также занесите в табл. 1. Емкость конденсаторов изменяйте в таких пределах, чтобы получить наибольший диапазон изменения силы тока I. Малые токи следует измерять прибором РА5, для  чего необходимо нажать кнопку 7.

Задание 2. По результатам измерений вычислите параметры и энергетические показатели цепи и отдельных ее элементов. Результаты вычислений занесите в табл. 1 и 2.

Таблица 2

| Вычислено при хС = хСрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | X | L | XC | C | P | Q | S | cosφ | RK | ZK | cosφK | PK | QL | SK | QC |
| Ом | Ом | Гн | Ом | МкФ | Вт | Вар | ВА |  | Ом | Ом |  | Вт | Вар | ВА | Вар |

Задание 3. По результатам проведенных измерений постройте графики зависимостей z (xС), I (xС), cos φ (xС), а также графики мощностей P (xС), и S (xС).

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я. Указанные графики необходимо строить в виде двух семейств:

1) z (xС), I (xС), cos φ (xС);

2) P (xС), и S (xС).

Каждое семейство стройте в общей системе координат, для чего на оси ординат разместите шкалы, оцифрованные в соответствующем масштабе.

З а д а н и е 4. Постройте векторные диаграммы цепи для трех случаев: С < Срез, С = Срез, С > Срез.

Выясните и запишите в отчет характер эквивалентной нагрузки цепи для каждого из рассмотренных случаев.

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я. На векторных диаграммах должны быть представлены вектора I, U, UK, UC, построенные в соответствующих масштабах. Вектор тока I располагайте по оси абсцисс.

Характер эквивалентной нагрузки установите, анализируя знак угла сдвига φ входного напряжения U относительно тока I.

3.2  Экспериментальное определение характера эквивалентной нагрузки потребителей электроэнергии и исследование режима резонанса токов.

З а д а н и е 5. Для каждого из четырех потребителей электроэнергии П1…П4, установленных на лабораторном стенде, определите:

полное zn, активное Rn и реактивное xn сопротивления потребителя;

индуктивность L или емкость С потребителя;

полную Sn и реактивную Qт мощности;

коэффициент мощности cos φ и угол сдвига фаз φ между напряжением и током потребителя.

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я.

А. Для определения параметров потребителей П1…П4 соберите схему (рис. 15), включив потребитель П1. Для ваттметра используйте токовую обмотку на 5 А, обмотку напряжения на 150 В. Вычислите цену деления ваттметра. После проверки схем преподавателем включите напряжение сети и установите его равным 100 В.

Б. При отключенной батарее конденсаторов измерьте и запишите в табл. 3 значения напряжения U, тока I и активной мощности Р, потребляемой из сети потребителем П1.

Если по показаниям приборов не удается установить характер нагрузки потребителя, то необходимо кратковременно (на 1…2 с) включить небольшой по емкости (2…5 мкф) конденсатор и наблюдать за характером изменения тока в неразветвленной части цепи, который может увеличиваться или уменьшаться.

По изменению этого тока сделайте вывод о характере нагрузки потребителя (активная R, емкостная С, активно-индуктивная RL или активно-емкостная RC). Подробно об этом см. подраздел. 1.5.

Сведения об изменении тока I и характере нагрузки потребителя занесите в табл. 3.

Таблица 3

| Потре-битель | Измерено |  |  | Харак-тер изме- нения тока I | Харак-тер наг- рузки П | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U | I | P |  |  | ZП | RП | XП | L | C | SП | QП | cosφ | φ |
|  | В | А | Вт |  |  | Ом | Ом | Ом | Гн | мкф | ВА | вар |  | град |
| П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В. Рассчитайте и занесите в табл. 3 значения полного zn, активного Rn и реактивного xn сопротивлений потребителя, значения его индуктивности L или емкости С, а также мощностей Sn, Qn и коэффициента мощности cos φ. Вычислите значение фазового угла φ.

Г. Отключив каждый раз напряжение сети, подключите в цепь потребителя П2, П3 и П4. Проведите для них аналогичные измерения, а расчетные данные занесите в соответствующие строки табл. 3.

Задание 6. Используя данные проведенных измерений и расчетов, постройте в масштабе векторные диаграммы для каждого потребителя, указав них векторы тока I и напряжения U,которые направьте вдоль оси абсцисс.

Задание 7. Для потребителя с активно-индуктивной нагрузкой рассчитайте значение емкости конденсатора, который при параллельном подключении обеспечит возникновение в исследуемой цепи режима резонанса токов. Включите конденсатор рассчитанной емкости и убедитесь в наличии резонанса.

Методические  указания. Для выполнения задания 7 отдельно постройте в масштабе векторную диаграмму тока и напряжения RL потребителя. Далее, в соответствии с подразделом 1.5 (см. рис. 9в), дополните ее вектором тока параллельно подключенного конденсатора ICрез. Длину вектора ICрез выберите такой, чтобы вектор общего тока           I = In + ICрез совпадал по фазе с вектором напряжения U, т.е. чтобы в цепи возник режим резонанса токов.

По действующему значению тока ICрез = U / xCрез рассчитайте емкостное сопротивление xCрез и емкость Срез = 1 / 2πf xCрез батареи конденсаторов, обеспечивающей при ее параллельном подключении к RL-потребителю режим резонанса токов.

Наличие резонанса токов в исследуемой цели устанавливается по анализу значении коэффициента мощности  cos φ.

Задание  8. Запишите в табл. 4 данные об используемых в работе электроизмерительных приборах (один из  амперметров, один из вольтметров и ваттметр). Вычислите абсолютные погрешности измерений.

Таблица 4

| Прибор | Обозначение в схеме | Система прибора | Номинальная величина | Цена деления | Класс точности | Абсолютная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 9. Выполните расчет погрешности определения коэффициента мощности по результатам измерений для состояния резонанса токов по схеме, изображенной на рис. 15.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен содержать:

1) титульный лист с названием работы, Ф.И.О. студента,
индекс группы и дату выполнения;

2) принципиальные схемы исследованных цепей, вычерченных в соответствии с ЕСКД;

3) таблица экспериментальных денных;

4) графики экспериментально снятых  зависимостей, векторные диаграммы и обусловленные заданием расчеты.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему в последовательной R - C – L – цепи изменение емкости конденсатора приводит к изменению значения тока I, коэффициента мощности cos φ, активной и полной мощностей?

2. Как добиться резонанса при последовательном соединении сопротивлений и по каким признакам убедиться, что в цепи наступил резонанс?

3. Как определить при последовательном соединении сопротивлений R, xL и xC значения величин z, R, x, zK, RK, L,xC, C,  cos φ, cos φK?

4. В последовательной R – L – C – цепи (см. рис.14) установлен режим резонанса напряжений. Сохранится ли резонанс, если:

а) параллельно конденсатору подключить активное сопротивление;

б) параллельно катушке индуктивности подключить активное сопротивление;

в) последовательно включить активное сопротивление?

5. В последовательной  R – L – C – цепи (см. рис.14) установлен реджим резонанса напряжений. Как изменится показание ваттметра, если:

а) последовательно включить активное сопротивление, конденсатор;

б) параллельно зажимам источника подключить активное сопротивление, конденсатор?

6. Как примерно изменятся графики I(xC), z(xC), cos φ (xC) при последовательном соединении катушки индуктивности и конденсатора, если уменьшить сопротивление RK в два раза?

7. Как определить по опытным данным сопротивления z, R и x потребителей и как установить характер нагрузки? Изобразите схему включения приборов для определения сопротивлений потребителей.

8. Как должен изменяться ток I в неразветвленной части цепи при параллельном соединении потребителя и батареи конденсаторов в случае увеличения емкости от С = 0 до С = бесконечности, если потребитель представляет собой активную, емкостную, активно-индуктивную и активно-емкостную нагрузку?

9. Что произойдет со значением тока In и показанием ваттметра (см. рис. 15), если при параллельном соединении батареи конденсаторов и потребителя с активно-индуктивной нагрузкой увеличить емкость батареи?

10. Каковы устройство, принцип действия, основные свойства и условные обозначения приборов электромагнитной системы? Значения каких электрических величин можно измерить с помощью этих приборов?

11. Каковы устройство, принцип действия, основные свойства и условные обозначения электродинамических приборов? Значения каких электрических величин можно измерить с помощью этих приборов?

Многофазные электрические цепи

7.1. Общие вопросы многофазных электрических цепей

Многофазные электрические цепи предполагают наличие многофазного источника электрической энергии, у которого ЭДС отдельных фаз в общем случае имеют различные амплитуды, произвольные фазовые сдвиги, но одну и ту же частоту.

Экономическая целесообразность применения многофазных энергетических систем определяется более высокой эффективностью преобразования электрической энергии (например, в мощных промышленных выпрямительных установках), а также наиболее простым получением вращающихся магнитных полей, что важно для промышленных электроприводов переменного тока. На практике чаще всего применяют трехфазные симметричные системы, хотя в отдельных случаях число фаз может быть иным.

Промышленные электрические сети имеют жестко регламентированные параметры:

- число фаз m = 3;

- частота промышленной сети f = 50 Гц +/-1%;

- сдвиг фаз  = 120o (электрических градусов);

- фазное напряжение Uф = 220 В +/-10%;

- линейное (межфазное) напряжение Uл = 380 В +/-10%.

7.2. Соединение источников и потребителей электрической энергии

Существуют четыре схемы соединения источников и потребителей электрической энергии в трехфазных цепях:

- "Звезда" - "Звезда" (см. верхнюю схему). Для удобства назовем один вывод источника и нагрузки "начало", а  другой "конец". В этом случае все три источника ЭДС  (EA, EB, EC) соединены своими "концами" друг с другом (нулевая точка генератора - 0), три потребителя (ZA, ZB, ZC) также соединены своими "концами" друг с другом (нулевая точка нагрузки - 0'), а "начала" источников ЭДС (A, B, C) соединены с "началами" потребителей (A', B', C'). Общая точка объединенных "концов" источников ЭДС (0) соединяется с общей точкой объединенных "концов" потребителей (0') нулевым проводом, по которому протекает уравнительный ток i0, если трехфазная система несимметрична. В идеально симметричной системе ток в нулевом проводе отсутствует и принципиально этот провод можно убрать. Как следует из треугольника напряжений и токов (см. векторную диаграмму на схеме):

uлAB = 2 uфA cos30o = 3 uфA;  iлA = iфA

- "Треугольник" - "Треугольник" (см. нижнюю схему). В этом случае "начало" источника EA соединяется с "концом" источника EB, "начало" источника EB соединяется с "концом" источника EC, "начало" источника EC соединяется с "концом" источника EA. Аналогичным образом соединяются потребители электрической энергии. При этом: uлAB = uфA;  iлA = iфAB - iфCA (с учетом фазовых сдвигов).

- "Звезда" - "Треугольник" . В этом случае источники электрической энергии соединяются по схеме "Звезда", а потребители - по схеме "Треугольник".

- "Треугольник" - "Звезда". В этом случае источники электрической энергии соединяются по схеме "Треугольник", а потребители - по схеме "Звезда".

7.3. Энергетические показатели

В общем случае несимметричной трехфазной сети все параметры отдельных фаз могут существенно отличаться, поэтому общая мощность определяется, как сумма мощностей отдельных фаз.

Активная мощность -    P = UAIAcosA + UBIBcosB + UCICcosC

Реактивная мощность - Q = UAIAsinA + UBIBsinB + UCICsinC

Полная мощность -

В частном случае симметричной трехфазной сети все параметры отдельных фаз равны, поэтому:

P = 3UIcos, Q = 3UIsin, = 3UI

где U, I - действующие значения фазных напряжений и токов соответствующих фаз.

7.4. Вращающееся электромагнитное поле в трехфазной системе

Если на катушку индуктивности с числом витков w подать переменное синусоидальное напряжение u = Umsint, в ней возникает электрический ток, который создает в катушке переменный магнитный поток Ф, направленный по ее оси. Вектор магнитной индукции В = Ф / S (где S - сечение катушки) будет изменяться во времени по синусоидальному закону и принимать крайние значения в диапазоне от –Bm до Bm, т.е. каждая катушка в отдельности создает только пульсирующее магнитное поле.

Для того, чтобы магнитное поле стало вращаться, необходимо:

- взять несколько катушек (минимум две),

- расположить их по окружности друг относительно друга с некоторым пространственным (геометрическим) смещением,

- подать на каждую катушку электропитание от многофазного источника переменного напряжения с одной и той же частотой, но с некоторым временным сдвигом фаз для каждой катушки,

- создать среду, объединяющую магнитные потоки отдельных катушек (общий магнитопровод).

Катушки подключены к трехфазному источнику электропитания с независимым регулированием амплитуд (U), фаз () и общей частоты ( = 2f):

uA = UAsin(t + A)

uB = UBsin(t + B)

uС = UCsin(t + C)

Для получения кругового вращающегося магнитного поля (результирующий вектор В не изменяется по величине в процессе вращения) необходимо на все катушки подать   одинаковые амплитудные значения напряжений и задать одинаковые временные фазовые сдвиги конкретной величины  = 1200 (электрических градусов).

Частота вращения результирующего вектора В определяется частотой напряжения питания  = 2f.

Если подавать на катушки напряжения, имеющие различные амплитудные значения и/или углы относительного смещения, отличные от 1200, то вместо кругового будет сформировано эллиптическое вращающееся магнитное поле, у которого амплитуда результирующего вектора В будет изменяться в зависимости от углового положения. Такой режим для электрической машины является нежелательным, поскольку создает повышенные электромагнитные вибрации и нестабильность вращающего момента.

Если углы относительного смещения фазных напряжений во времени  задать нулевыми, будет получено пульсирующее магнитное поле.

Изменить направление вращения магнитного поля можно, изменяя знаки фазовых углов , что эквивалентно переключению фаз электрической машины.