Практическая  работа №6

Тема: «Измерение параметров элементов электрических цепей при синусоидальном напряжении»

- Цель работы: изучение основных свойств, законов и режимов работы линейных электрических цепей синусоидального тока. Экспериментальное определение значений параметров элементов, входящих в исследуемую цепь, изучение их влияния на режим ее работы.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Амперметр переменного тока на 5А – 2шт., вольтметр переменного тока на 250В- 3 шт., ваттметр однофазный переменного тока-1шт., резистор проволочный, катушка индуктивности, пакетный выключатель, провод АПВ-1*2,5

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Сборка схемы

- Измерение и расчёт параметров элементов электрических цепей при синусоидальном напряжении

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Ознакомиться с аппаратурой и приборами, необходимыми для

выполнения работы и записать их основные технические данные

- Установить прибор на требуемое измерение

- Снять показания

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Синусоидальное напряжение и ток, их действующие значение

Рассмотрим некоторый потребитель электроэнергии (рис.  1а), содержащий в общем случае резистор с сопротивлением R,  катушку с индуктивностью  L и конденсатор с емкостью C , который питается от источника синусоидального напряжения  u(t).

Если потребитель является линейным, т.е. параметры его элементов R, L и С не зависят от протекающих через них токов, то ток i(t) потребляемый им от источника синусоидального напряжения, также синусоидален. В общем случае u(t) и i(t) могут не совпадать по фазе (рис. 1б), т.е. быть сдвинуты относительно друг  друга на некоторый фазовый угол φ:

(1)

(2)

где Im и Um – максимальные (т.е. амплитудные) значения тока и напряжения соответственно: ω = 2πf - круговая частота колебаний, с-1      (здесь f = 1/T  - частота синусоидальных напряжений и тока, стандартное значение которой равно 50 Гц;  Т   - период  колебаний,  стандартное значение которого равно 1/50=0,02 с);           φ - начальная фаза, напряжения   u(t) , рад (или фазовый угол).

Зная максимальные значения тока и напряжения можно определить действующие

Понятие действующих значений весьма важно, так как все электроизмерительные приборы, предназначенные для измерения синусоидальных токов и напряжений, показывают именно их действующие значения. Поэтому и соответствующие расчеты проводят для действующих  значений и,  говоря о значениях силы тока и напряжения, имеют в виду также их  действующие значения.

- Пример. Пусть потребитель (см. рис.  1а), подключенный к стандартной сети с напряжением 220 В и  частотой 50 Гц,  потребляет ток в 1А. Именно указанные значения напряжения и силы тока (т.е. 220 В и 1 А) отображаются на включенных в цепь вольтметре и амперметре и являются действующими значениями входного напряжения u(t) и потребляемого тока i(t). При этом их мгновенные значения будут соответственно равны.

Амплитудные значения составят Um ≈ 311В; Im ≈ 1,41A

1.2.  Последовательная R-L-C—цепь. Закон Ома для цепи синусоидального тока. Активные, реактивные и полные сопротивления и мощности.

Рассмотрим цепь (рис. 2), содержащую последовательно  включенные линейные индуктивность L, резистор R  и конденсатор С, питаемую от источника синусоидального напряжения   u(t)=Umsin(ωt+φ).

Мгновенное значение входного напряжения  u(t)   равно сумме мгновенных значений напряжений на отдельных элементах схемы.

В уравнении       откуда

- индуктивное сопротивление, Ом.

откуда

- активное сопротивление, Ом.

откуда

- емкостное сопротивление, Ом.

В электротехнике приняты следующие обозначения реактивных (т.е. индуктивных и емкостных) сопротивлений:

- индуктивное сопротивление

- емкостное сопротивление

Таким образом, активное,  индуктивное и емкостное сопротивления есть отношении действующих значений напряжений на элементах R, L и C к действующему значению тока в них:

Уравнения представляет собой выражения закона Ома для отдельных участков цепи, содержащих  R-, L-  и   С -элементы. Из уравнениz видно следующее:

- Напряжение UR(t) совпадает по фазе с током  i(t);

- Напряжение UL(t) опережает на угол π/2 с током  i(t);

- Напряжение UC(t) отстает на угол π/2 от тока i(t);

Несмотря на наличие в рассматриваемой  цепи элементов R, L, C,  ее можно представить либо эквивалентной RL-нагрузкой (при xL> xC ), либо эквивалентной  RC-нагрузкой (при xC > xL ). Фазовый  угол сдвига  напряжения  u(t)  относительно тока  i(t)  будет  соответственно либо больше, либо меньше нуля.

Для напряжений следует соотношение

или  откуда

Согласно закона Ома

Здесь X= XL-XC -  реактивное сопротивление.

Уравнение является выражением закона Ома для последовательной  R-L-C- цепи. Ему "геометрически" соответствует"треугольник сопротивлений" (рис. 6); при этом на рис. 6а представлен  случай эквивалентной RL-нагрузки, на рис- 6б – случай эквивалентной  RC-нагрузки.

Непосредственно из геометрии “треугольников” получают следующие соотношения:

Умножив стороны "треугольников сопротивлений" на квадрат действующего значения тока   I , получим "треугольник мощностей" (рис. 7а и б). Им соответствуют следующие важнейшие соотношения

где   P - активная мощность,  выделяемая на резистивном элементе цепи (т.е. активном сопротивлении R), Вт;    Q - реактивная мощность, обусловленная наличием в цепи реактивного сопротивления x = xL - xC, вар. Она может быть положительной {при   xL > xC, т.е.  при индуктивном характере эквивалентного реактивного сопротивления) и отрицательной (при   xC > xL,, т.е. емкостном  характере эквивалентного реактивного сопротивления); QL и QC – индуктивная и емкостная составляющие реактивной мощности, вар; S - полная мощность, потребляемая цепью от источника электроэнергии, ВА;   соs φ – коэффициент мощности, показывающий, какая доля полной мощности используется для совершения полезной работы, т.е. является активной мощностью;   Р = S соs φ.

- Порядок выполнения работы.

Исследование последовательной электрической цепи, содержащей катушку индуктивности и конденсатор

Задание 1. Выяснить, как зависят от емкостного сопротивления конденсатора значения следующих электрических величин цепи (рис. 14):

полное сопротивление цепи z;

ток I;

напряжение на катушке индуктивности UK и на конденсаторе UC;

коэффициент мощности всей цепи cos φ;

активная Р и полная S мощность цепи.

Методические указания

А. Для исследования последовательной цепи, содержащей катушку индуктивности и конденсатор, соберите схему, изображенную на рис. 14, и предъявите ее для проверки преподавателю.

Ваттметр PW1 включите в цепь с использованием одбмотки напряжения на 75 В, токовой – на 5 А. Вычислите цену деления ваттметра.

Напряжение U установите равным 40 В и в дальнейшем поддерживайте неизменным.

Б. Изменяя емкость батареи конденсаторов, установите в цепи режим резонанса напряжений, которому соответствует наибольшее значение тока I. Точность настройки на резонанс проверьте по коэффициенту мощности цепи cos φ.

Выполните соответствующие измерения и их  результаты занесите в строку С = Срез (табл. 1)

Таблица 1

| Значение С, мкФ | Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I,A | UK,B | UC,B | P, Bт | S, B-A | Z, Ом | XC,Ом | cosφ |
| С > Срез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С = Срез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С < Срез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В. Проведите аналогичные измерения для трех состояний в цепи при С > Срез  и трех состояний при С < Срез. Их  результаты также занесите в табл. 1. Емкость конденсаторов изменяйте в таких пределах, чтобы получить наибольший диапазон изменения силы тока I. Малые токи следует измерять прибором РА5, для  чего необходимо нажать кнопку 7.

Задание 2. По результатам измерений вычислите параметры и энергетические показатели цепи и отдельных ее элементов. Результаты вычислений занесите в табл. 1 и 2.

Таблица 2

| Вычислено при хС = хСрез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | X | L | XC | C | P | Q | S | cosφ | RK | ZK | cosφK | PK | QL | SK | QC |
| Ом | Ом | Гн | Ом | МкФ | Вт | Вар | ВА |  | Ом | Ом |  | Вт | Вар | ВА | Вар |

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, параметры электроизмерительных приборов и оборудования

- Результаты выполненных измерений  и вычислений в форме таблицы

- Выводы

- Контрольные вопросы

- Почему в последовательной R - C – L – цепи изменение емкости конденсатора приводит к изменению значения тока I, коэффициента мощности cos φ, активной и полной мощностей?

- Как определить по опытным данным сопротивления z, R и x потребителей и как установить характер нагрузки? Изобразите схему включения приборов для определения сопротивлений потребителей.

- Как должен изменяться ток I в неразветвленной части цепи при параллельном соединении потребителя и батареи конденсаторов в случае увеличения емкости от С = 0 до С = бесконечности, если потребитель представляет собой активную, емкостную, активно-индуктивную и активно-емкостную нагрузку?

- Список использованной литературы

Бутырский В. И. Наладка электрооборудования.- М.: ИнФолио, 2010.-368с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2003.-462с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.- М.:Академия, 2000.-432с.

Солдаткин В. В., Дурницын Ю. В. Наладка электроустановок.- М.: Высшая школа, 1990.-96с.

Прошин В. М. Электротехника.-М.:Академия, 2010.-288с.