БОУ СПО ВО

«Вологодский промышленно - технологический техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ СПО ВО «ВПТТ»

_________  /Н. А. Беляева /

«____» _________ 20___ г.

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

2013 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобразования РФ от 29. 10. 2001г. №3477 «Об утверждении перечня профессий профессиональной подготовки» для профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии начального профессионального образования (далее НПО) 140446.03  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), ЕТКС.

Организация-разработчик: БОУ СПО ВО «Вологодский промышленно – технологический техникум»

Разработчики:

- Овчинникова Н. Н., зам. директора по УПР БОУ СПО ВО «ВПТТ»;

- Носкова Инна Александровна, преподаватель спецдисциплин БОУ СПО ВО «ВПТТ»

Рассмотрено на заседании

методической комиссии

Протокол № __ от ___

Председатель методической комиссии

_________ И.А.Носкова

©Овчинникова Н. Н.,2013

©Носкова И.А., 2013

© БОУ СПО  ВО «ВПТТ», 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 20 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с приказом Минобразования РФ от 29.10.2001г.№3477 по профессии 19861  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки;

2.Изготовлять приспособления для сборки и ремонта;

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта;

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках курсов повышения квалификации по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» и переподготовки по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Опыт работы обязателен.

Уровень образования: не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных (комплектных) трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приёмы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приёмы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приёмы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 356 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  80 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –   80 часов;

учебной и производственной практики – 276 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Учебная | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 | Раздел 1. Слесарная обработка и сборка деталей и узлов различной сложности | 10 | 4 |  | 6 |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2 | Раздел 2. Основы электромонтажных работ | 34 | 28 | 8 | 6 |  |
| ПК 1.3, ПК 1.4 | Раздел 3. Монтаж и ремонт электрооборудования | 60 | 48 |  | 12 |  |
| Производственная практика |  | 252 |  |  |  | 252 |
|  | Итого | 356 | 80 | 8 | 24 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Слесарная обработка и сборка деталей и узлов различной сложности |  |  |  |  | 10 | - |
| МДК 01. 01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Слесарная обработка | Содержание |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1 |  | Конструкционные материалы. Наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала. |  |  |  |
|  | 2 |  | Типовые слесарные операции. Назначение, приемы и правила выполнения, рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования. Требования безопасности выполнения слесарных работ. |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Слесарно-сборочные работы | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1 |  | Типовые соединения, применяемые в электроустановках. Классификация соединений, виды, устройство, способы выполнения. Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ |  |  |  |
|  | 2 |  | Контроль качества сборки. Классификация измерительных инструментов, устройство, правила пользования. |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Организация рабочего места при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ - Соблюдение ТБ при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ - Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ: Разметка плоскостная. Подготовка деталей (металлических и деревянных) к разметке. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Кернение. Разметка контуров деталей с отсчётом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Контроль качества выполненных работ и устранение дефектов. Требования техники безопасности при выполнении разметки. Рубка, правка и гибка. Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой стали. Заточка инструментов. Правка пластин на правильной плите. Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите. Проверка по линейке и по плите. Гибка листовой стали в тисках, на плите и с применением приспособлений. Контроль качества выполненных работ и устранение дефектов. Требования техники безопасности при выполнении рубки, правки и гибки. Резка металла. Резание полосовой, листовой стали слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резание труб слесарной ножовкой. Контроль выполненных работ и устранение дефектов. Требования техники безопасности при выполнении резки металла. Опиливание металла. Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскостности поверочной линейкой. Требования техники безопасности при выполнении опиливания. Сверление. Сверление сквозных отверстий по разметке. Нарезание резьбы. Нарезание наружных правых резьб на стержнях. Подготовка отверстия для нарезания резьбы метчиками. Нарезание внутренней резьбы. Контроль качества резьбовых соединений и устранение дефектов. Требования техники безопасности при нарезании резьбы. Шабрение. Подготовка поверхности к шабрению. Упражнения в выполнении приема шабрения «от себя». Контроль качества обработанной поверхности и устранение дефектов. Требования техники безопасности при выполнении шабрения. - Сборка подвижных соединений. Подготовка деталей к соединению. Выполнение соединения вручную с помощью штифта. Контроль качества сборки и устранение дефектов. - Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. |  |  |  |  | 6 | 3 |
| Раздел ПМ 2. Основы электромонтажных работ |  |  |  |  | 34 |  |
| МДК 01. 01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Электромонтажные материалы и изделия | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1-2 |  | Электрические провода, шнуры и кабели. Назначение, область применения, конструкция, маркировка. |  |  |  |
|  | 3 |  | Электроизоляционные материалы и изделия. Классификация, наименование, область применения, свойства. |  | 1 | 2 |
|  | Практические работы |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1 |  | Расшифровка марок кабелей и проводов. |  |  |  |
| Тема 2.2 Технологические приемы получения контактных соединений | Содержание |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1 |  | Технология контактных соединений опрессованием. Область применения, инструменты и приспособления для выполнения соединения, технологическая последовательность операции опрессование. |  |  |  |
|  | 2 |  | Технология контактных соединений пайкой. Лужение, пайка. Область применения, материалы, инструменты и приспособления для выполнения соединения, технологическая последовательность операции. Требования безопасного выполнения работ. |  | 1 | 2 |
|  | 3 |  | Технология контактных соединений сваркой. Область применения, материалы, инструменты и приспособления для выполнения соединения, технологическая последовательность операции. Требования безопасного выполнения работ. |  | 1 | 2 |
| Тема 2.4 Технология монтажа устройств заземления и защиты | Содержание |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1 |  |  | Заземление и защитные меры безопасности. Определения, назначение, области применения, устройство, естественные и искусственные заземлители. |  |  |
|  | 2 |  |  | Технология выполнения работ по устройству заземления. Инструменты и приспособления. Последовательность операций при выполнении заземлений. Требования безопасного выполнения работ. | 1 | 2 |
| Тема 2.5 Технология монтажа электропроводок | Содержание |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1 |  |  | Виды электропроводок. Определение. Классификация электропроводок. Требования к электропроводкам. |  |  |
|  | 2-3 |  |  | Монтаж плоского провода. Область применения. Технологический процесс монтажа открытой и скрытой электропроводки, выполненной плоским проводом. | 2 | 2 |
|  | 4 |  |  | Тросовая электропроводка. Область применения. Марки проводов и кабелей, применяемые для тросовой электропроводки. Технологический процесс монтажа тросовой электропроводки. | 1 | 2 |
|  | 5-6 |  |  | Электропроводка на лотках. Область применения. Типы лотков. Технологический процесс монтажа электропроводок на лотках. | 2 | 2 |
|  | 7-8 |  |  | Электропроводка в коробах и кабель - каналах. Область применения. Типы коробов и кабель – каналов. Технологический процесс монтажа электропроводок в коробах и кабель – каналах. | 2 | 2 |
|  | 9-10 |  |  | Прокладка проводов в стальных трубах. Виды стальных труб. Область применения. Технологический процесс монтажа электропроводок в стальных трубах. | 2 | 2 |
|  | 11 |  |  | Прокладка проводов в пластмассовых трубах Виды пластмассовых труб. Область применения. Технологический процесс монтажа электропроводок в пластмассовых трубах. | 2 | 2 |
|  | 12 |  |  | Требования безопасности выполнения электромонтажных работ. | 1 | 2 |
|  | Практические работы |  |  |  | 6 | 3 |
|  | 1 |  |  | Прокладка провода в кабель – каналах |  |  |
|  |  |  |  | Тест по теме «Электромонтажные работы» | 1 |  |
| Учебная практика Виды работ: Организация рабочего места и безопасность труда при работе. Выполнение электромонтажных работ: Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Присоединение алюминиевых и медных жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. Освоение различных способов присоединения. Соединение и оконцевание алюминиевых жил проводов и кабелей опрессованием. Пайка алюминиевых и медных жил. Выбор припоя и флюса для пайки алюминиевых и медных жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Лужение жилы провода . Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой. Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой. Монтаж электропроводок. Выполнение открытой проводки плоским проводом. Разметка крепления провода. Разделка концов провода. Соединение и ответвление провода. Присоединение концов провода к зажимам выключателей или щитков. Припайка заземляющих перемычек. Затягивание провода в уложенные трубы. Крепление труб. Выполнение тросовой проводки. |  |  |  |  | 6 | 3 |
| Раздел ПМ 3. Монтаж и ремонт электрооборудования |  |  |  |  | 60 |  |
| МДК 01. 02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Монтаж и ремонт осветительных электроустановок |  | Содержание |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 1 |  | Осветительная электроустановка. Определение. Область применения. Виды и системы освещения. Основные светотехнические характеристики. |  |  |
|  |  | 2 |  | Электрические источники света. Лампы накаливания. Газоразрядные лампы. Классификация. Типы цоколей. Устройство, принцип действия ламп накаливания. Достоинства и недостатки. Маркировка ламп накаливания. | 1 | 2 |
|  |  | 3 |  | Светодиодные источники света. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки. | 1 | 2 |
|  |  | 4 |  | Осветительная арматура. Назначение, состав. Классификация светильников, маркировка светильников. | 1 | 2 |
|  |  | 5 |  | Схемы включения люминесцентных ламп. Виды схем. Стартерная схема включения. Стартер, дроссель. Условные обозначения в схемах. | 1 | 2 |
|  |  | 6 |  | Монтаж и ремонт светильников общего применения. Зарядка светильников. Технологический процесс монтажа светильников с лампами накаливания. Технологический процесс монтажа светильников с люминесцентными лампами. Возможные неисправности светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами. Способы устранения. | 1 | 2 |
|  |  | 7 |  | Монтаж и ремонт электроустановочных устройств. Монтаж розеток и выключателей открытой установки. Монтаж розеток и выключателей скрытой установки. Возможные неисправности электроустановочных устройств и способы устранения. | 1 | 2 |
|  |  | 8 |  | Чертежи осветительных сетей. Условные обозначения элементов осветительной электроустановки. Чтение чертежей осветительных сетей. | 1 | 2 |
|  |  | 9 |  | Схемы включения светильников. Включение электрических ламп одним выключателем, двумя выключателями, с двух мест. | 1 | 2 |
|  |  | 10 |  | Расчет проводов электроосвещения. Расчет проводов по току нагрузки. Расчет проводов по потере напряжения. | 1 | 2 |
| Тема 3.2 Монтаж и ремонт пускорегулирующих аппаратов |  | Содержание |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 1 |  | Электрические аппараты. Назначение, классификация. Основные элементы аппаратов. Классификация контактов. Требования к контактам. |  |  |
|  |  | 2 |  | Ручные аппараты. Рубильники, пакетные выключатели, выключатели кнопочные: устройство, принцип действия, условные обозначения в схемах. | 1 | 2 |
|  |  | 3 |  | Автоматические аппараты. Контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели: устройство, принцип действия, условные обозначения в схемах | 1 | 2 |
|  |  | 4 |  | Аппараты защиты. Тепловые реле, предохранители: устройство, принцип действия, условные обозначения в схемах | 1 | 2 |
|  |  | 5 |  | Электрические схемы. Классификация электрических схем. Условные графические и буквенные обозначения в электрических схемах. | 1 | 1 |
|  |  | 6-8 |  | Схемы автоматизированного управления электродвигателями: Схема пуска двигателя с помощью магнитного пускателя. Схема управления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя. Схема управления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя с электрической и механической блокировкой. | 3 | 2 |
|  |  | 9 |  | Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. Основные повреждения электрических аппаратов: нагрев катушек, межвитковые замыкания и замыкания на корпус, нагрев и износ контактов, нарушения изоляции, механические повреждения и причины их вызвавшие. | 1 | 2 |
|  |  | 10 |  | Ремонт и регулировка контактора. Ремонт магнитного пускателя. Виды контактов. Последовательность ремонтных операций при замене контактов. Ремонт изоляционных частей, дугогасительных камер, катушек. Технологический процесс сборки. | 1 | 2 |
|  |  | 11 |  | Ремонт и регулировка автоматического выключателя. Технологический процесс ремонта автоматических выключателей. Технологический процесс сборки автоматического выключателя. | 1 | 2 |
| Тема 3.3 Монтаж и ремонт электродвигателей |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Электрические машины. Определение, классификация, конструкция. Маркировка электродвигателей. | 1 | 2 |
|  |  | 2 |  | Монтаж электрических машин. Подготовка к монтажу. Технологический процесс монтажа и регулировки электродвигателей (соединение с приводимым механизмом, центровка валов). | 1 | 2 |
|  |  | 3-4 |  | Способы пуска электродвигателей: Пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Пуск двигателей постоянного тока. Пуск синхронного двигателя. | 2 | 2 |
|  |  | 5 |  | Способы торможения электрических двигателей. Торможение противовключением. Динамическое торможение. Механический способ торможения. | 1 | 2 |
|  |  | 6 |  | Ремонт электрических машин. Виды ремонтов. Основные повреждения. Причины повреждений. Объём работ при текущем и капитальном ремонтах | 1 | 2 |
|  |  | 7 |  | Ремонт токособирательной системы. Технологический процесс ремонта (ремонт коллектора, контактных колец, щеточного аппарата). | 1 | 2 |
|  |  | 8 |  | Ремонт механической части. Технологический процесс ремонта (ремонт вала, станин, подшипниковых щитов). | 1 | 2 |
|  |  | 9 |  | Ремонт сердечников. Основные неисправности, причины, способы устранения. | 1 | 2 |
|  |  | 10 |  | Общие сведения об обмотках. Элементы обмотки, формы обмотки, способы соединения обмоток, формы пазов. | 1 | 2 |
|  |  | 11 |  | Ремонт обмоток электродвигателей. Технологический процесс ремонта (ремонт статорных обмоток, ремонт роторных обмоток, ремонт обмоток якорей, ремонт полюсных катушек). | 1 | 2 |
|  |  | 12 |  | Определение правильности соединения обмоток электрических машин. Определение обмоток, принадлежащих одной фазе. Нахождение начала и конца фаз обмоток. | 1 | 2 |
|  |  | 13 |  | Балансировка роторов. Статическая балансировка. Динамическая балансировка. | 1 | 2 |
|  |  |  |  | Контрольная работа по теме «Электрические машины» | 1 |  |
| Тема 3.4 Монтаж и ремонт трансформаторов |  | Содержание |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 1 |  | Назначение и технические данные силовых трансформаторов. Определение, назначение, классификация, технические данные и характеристики, системы охлаждения, схемы соединения обмоток, маркировка трансформаторов, определение схем соединения обмоток трансформатора. |  |  |
|  |  | 2 |  | Конструкция силовых трансформаторов Регулирование напряжения. Форма бака, устройство магнитопровода, первичной, вторичной обмотки, элементов на крышке трансформатора и их назначение, коэффициент трансформации, принцип действия. Типы конструкций переключающих устройств, способы регулирования: под нагрузкой (автоматическое), без возбуждения | 1 | 2 |
|  |  | 3 |  | Причины и виды ремонта. Основные причины повреждений силовых и измерительных трансформаторов, виды ремонтов и объем ремонтных работ. | 1 | 2 |
|  |  | 4 |  | Характерные неисправности трансформаторов. Неисправности силовых и измерительных трансформаторов: неисправности обмоток, переключателя напряжения, магнитопровода, бака и арматуры; методы устранения, виды испытаний для обнаружения повреждений, приборы и установки для испытаний. | 1 | 2 |
|  |  | 5 |  | Разборка трансформаторов. Последовательность разборки трансформаторов. | 1 | 2 |
|  |  | 6 |  | Технология ремонта магнитопровода. Разборка, замена изоляции стяжных шпилек и листов стали, изготовление новых листов стали, прессовка ярма, измерения. | 1 | 2 |
|  |  | 7 |  | Технология ремонта обмоток. Подпрессовка обмоток, изоляция витков, изготовление новой обмотки. | 1 | 2 |
|  |  | 8 |  | Ремонт расширителей, переключателей, вводов, бака, газового реле. | 1 | 2 |
|  |  | 9 |  | Сборка трансформатора. Последовательность сборки, инструменты и приспособления. | 1 | 2 |
| Тема 3.5 Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий |  | Содержание |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 1 |  | Кабельные линии. Монтаж кабельных линий. Конструкция силовых и контрольных кабелей. Основные технические требования к кабелям. Технология монтажа кабелей в траншеях, кабельных туннелях, блоках, каналах. Требования к безопасности труда при монтаже кабельных линий. |  |  |
|  |  | 2 |  | Разделка кабеля. Условия выбора размеров разделки. Технология разделки. | 1 | 2 |
|  |  | 3 |  | Монтаж соединительных муфт. Монтаж концевых муфт и заделок. Типы соединительных муфт. Область применения. Технология монтажа чугунных и эпоксидных соединительных муфт. Типы концевых муфт и заделок. Область применения. Технология монтажа концевых эпоксидных заделок. | 1 | 2 |
|  |  | 4 |  | Воздушные линии. Монтаж воздушных линий. Назначение, классификация, основные элементы воздушных линий. Основные характеристики линии в пролете. Разметка трассы. Рытьё котлованов. Оснастка опор. Установка опор. Способы крепления проводов к изоляторам. Способы вязки проводов. Требования к безопасности труда при монтаже воздушных линий. | 1 | 2 |
| Учебная практика Виды работ: - Организация рабочего места при выполнении монтажных и ремонтных работ - Соблюдение ТБ при выполнении монтажных и ремонтных работ - Ремонт осветительных электроустановок. Разборка, определение дефектов светильников с люминесцентными лампами. Ремонт и сборка светильников согласно схемы. Проверка под напряжением. - Монтаж осветительных электроустановок. Установка потолочных и настенных ламповых патронов и потолочных и настенных светильников. Подвеска светильника и присоединение провода к сети с помощью штепсельного разъёма. Изолирование мест соединения. - Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Осмотр состояния аппаратов и его оценка. Ремонт предохранителей, реле, выключателей. Разборка аппаратов, определение вида повреждения, Выполнение ремонтных операций. Проведение подготовительных работ для сборки электрических аппаратов. Сборка и проверка аппаратов после ремонта. - Монтаж пускорегулирующих аппаратов. Освоение приёмов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. - Ремонт электродвигателя. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта. Чистка обмоток, вентиляционных каналов. Ремонт и замена подшипников. Определение искривления вала. Выполнение правки вала. Устранение замыканий в магнитопроводе статора. Проверка состояния выводов, контактных колец, щеткодержателей, замена и притирка щеток. Ремонт коллектора и щеточного устройства. Определение сопротивления изоляции обмоток и степени их увлажнения. Определение обрывов в фазах, витковых замыканий и их устранение Ознакомление с процессом сушки обмоток и с процессом выполнения новой обмотки: статоров, роторов, якорей. - Ремонт трансформаторов. Выполнение операций при текущем ремонте: наружный осмотр, устранение обнаруженных дефектов, чистка изоляторов и бака, долив масла, проверка состояния спускного крана, измерение сопротивления изоляции, уплотнений и охлаждающих узлов, проверка работы газовой защиты. Ремонт силовых трансформаторов. Определение дефектов в трансформаторе. Разборка силового трансформатора. Чистка активной части трансформатора. Ремонт обмоток: определение мест витковых замыканий в обмотках, замена испорченной изоляции проводов, клиньев, прокладок из электрокартона. Сборка неподвижного штифтового соединения (подпрессовка обмоток ярмовыми балками). Ремонт магнитопроводов: контроль изоляции стяжных шпилек магнитопровода, замена дефектных стальных листов, проверка крепежных деталей. Ремонт вводов: замена ввода, армирование фарфоровых изоляторов, выбор армировочной замазки. Сборка ввода. Ремонт переключателей: чистка контактов, их закрепление, проверка действия выключателя, замена неисправной пружины. Ремонт пробивного предохранителя: замена слюдяной пластинки, чистка контактных поверхностей предохранителя. Ремонт гильз для термометров, бака и крышки, выполнение вспомогательных операций, замена прокладок. Ремонт расширителя: чистка, промывка маслом, лакирование внутренней поверхности. Ремонт маслоуказателя, чистка или замена стеклянной трубки, установка ограничительной трубочки, замена шайб и прокладок. Осмотр термосифонного фильтра и воздухоосушителя, его разборка, замена силикагеля, замена резиновых и асбестовых прокладок, промывка внутренних деталей керосином. Производственная практика итоговая по модулю Виды работ - Выполнение слесарных, слесарно- сборочных работ; - Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования; - Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; - Выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты; - Выполнение электромонтажных работ; - Выполнение пайки, лужения и других видов работ; - Выполнение монтажа осветительных электроустановок; - Выполнение монтажа трансформаторов; - Выполнение прокладки кабеля; - Выполнение монтажа воздушных линий, проводов и тросов; - Выполнение ремонта осветительных электроустановок; - Выполнение ремонта силовых трансформаторов; - Выполнение ремонта электродвигателей. |  |  |  |  | 12 | 3 |
| Всего |  |  |  |  | 865 | - |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета и лаборатории:  «Технического обслуживания электрооборудования».

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места для обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- аудиосистема;

- экран.

Оборудование лаборатории «Технического обслуживания электрооборудования»:

- оборудованные места для проведения лабораторных работ;

- комплект инструментов, приспособлений;

- натуральные образцы электрооборудования;

- комплект учебно-методической документации;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- аудиосистема;

- экран.

Оборудование слесарно- механической мастерской

рабочие места обучающихся;

наборы слесарных инструментов и приспособлений;

сверлильный станок

заточной станок.

Оборудование электромонтажной мастерской:

рабочие места обучающихся;

наборы инструментов;

приспособления;

измерительные приборы

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники:

Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 1.- М.: Академия, 2012.-204с.

Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 2.- М.: Академия, 2012.-252с.

Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ.-М.:Академия, 2005.- 592с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2003.-462с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.- М.:Академия, 2000.-432с.

Голыгин А. Ф., Ильяшенко Л. А. Устройство и обслуживание электрооборудования промышленных предприятий.-М.: Высшая школа, 1986.-208с.

2. Справочники:

Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.: Академия, 2009.-336с.

Москаленко В.В. Справочник электромонтёра.- М.: Академия, 2005.- 288с.

Дополнительные источники:

- Учебники и учебные пособия:

Зюзин А. Ф., Поконов Н. З., Вишток А. М. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 1980.-368с.

Корнилов Ю. В., Крюков В. И. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 1986.-336c.

- Информационные системы.

http://www.electricalschool.info/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению модуля должно предшествовать изучение дисциплины «Электротехника» и профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

Обязательным условием допуска к производственной практике, в рамках профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций», является выполнение обучающимися в установленные сроки всех заданий, предусмотренных основной профессиональной образовательной программой и освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков, которая проводится рассредоточенно.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Мастера: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Текущий контроль проводится преподавателями в процессе обучения. Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме квалификационного экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся и объединений работодателей.

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | Знание слесарных, слесарно- сборочных операций, их назначения, приёмов и правил выполнения; Знание рабочего (слесарно- сборочного) инструмента и приспособлений, их устройства, назначения и приёмов пользования; Знание наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала; Знание требований безопасности выполнения слесарно-сборочных работ; Умение правильно выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; Правильность выполнения таких видов работ, как пайка, лужение и других; Полнота и правильность выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ; Полнота и правильность проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; | Оценка устного опроса Оценка устного опроса Оценка устного опроса Оценка устного опроса Оценка устного опроса Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | Знание наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала; Знание технологического процесса сборки; Верность и точность выполнения расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия; Полнота и правильность выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ; | Оценка устного опроса Оценка устного опроса Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | Знание технологических процессов сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Умение правильно выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; Правильно выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов; Правильно выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; Правильно ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; Правильно применять безопасные приёмы работы; Знание обозначений и правил построения электрических схем; Точность и скорость чтения электрических схем различной сложности; Правильность выполнения сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий; Полнота и правильность выполнения сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; | Оценка устного опроса Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка устного опроса Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | Знание порядка составления дефектных ведомостей; Точность диагностики неисправностей электрооборудования; Верность и точность составления дефектных ведомостей | Оценка устного опроса Оценка устного опроса Оценка выполнения заданий по учебной и производственной практике |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.